附件1

2026年3月第一批公开询价信息、竞争性谈判/磋商项目信息

| 项目编号 | 项目名称 | 技术指标 | 技术附件 | 厂家资质 | 限价金额 （万元） | 交货期 | 质保 | 响应方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIAOT202603-TKJ-01 | JGS2石英玻璃 | 材料JGS2石英玻璃，外径1620mm（正公差5mm），厚度220mm（正公差3mm），热膨胀系数小于5.5e-7/K，工作面表面不得有裂纹、气泡、结石等缺陷，供货期：签订合同后5天内。 |  |  | 39.5 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202603-QG-01 | 镜坯材料 | 7979 OF镜坯材料D217*27（1件），7980 OF镜坯材料1252*172*172（2件） 满足均匀性＜5PPM，应力小于5nm/cm,无肉眼可见气泡。 |  |  | 96 | - |  | 询价 |  |
| NIAOT202603-QG-02 | 镜坯材料 | 7979 OF镜坯材料D207*27（1件），7980 OF镜坯材料1252*172*172（2件） 满足均匀性＜5PPM，应力小于5nm/cm,无肉眼可见气泡。 |  |  | 95 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202603-QG-03 | 合成箱体原理验证工装 | 合成箱体原理验证工装满足图纸要求的公差范围 | 图纸（线下获取） |  | 80 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202603-GC-01 | 六杆机构、控制器及线缆 | 六杆机构H-850.H2A 六杆机构控制器 C-887.5330 线缆C-815.82P20A 线缆C-815.82D20 |  |  | 80 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202603-GP-01 | 可调单色光源 | 宽带光功率：≥0.75W，可调光源的波长范围：优于200nm-2000nm，光源分辨率：≥0.2nm，光源在恒温下的光强稳定性：0.1%，系统中设计六档滤光片转轮，采用LABVIEW程序设计。提供后期的集成系统软件开发，与运动控制，光源和探测器等软件集成统一。该可调单色光源随仪器完成而出所交付。 |  |  | 50 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202603-GP-02 | 双层六轴光栅平台 | 电控旋转台两个：重复定位精度：±0.0005°，定位精度±0.003°（补偿），角位移台两个，重复定位精度：±0.005°，定位精度±0.05°，承重：大于等于5kg。水平位移台，升降台，重复定位精度：±0.5μm，定位精度±1.5μm，整个系统统一由一个控制器控制。共六轴设计，整个系统稳定。具体设计指标需进一步咨询。 |  |  | 40 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202603-XJS-01 | 光学镜坯 | 1. 材料：微晶 2. 尺寸：直径≥800 mm；厚度≥100 mm 3. 热膨胀系数：0 ± 0.100 × 10-6/K (0°C-50°C) 4. CTE（0°C-50°C）一致性公差：≤ 0.01 ・ 10-6/K 5. 体积应力双折射:≤10 nm/cm |  |  | 70.5 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202603-XJS-02 | 镀膜靶材 | 1. 旋转硅靶Si，Φ150*2110mm，纯度99.99%，2套； 2. 钽靶材Ta，125*2110mm，纯度99.99%，1套； 3. 铝靶材Al，125*2110mm，纯度99.99%，2套； 4. 高纯铪（蒸发用），D3x3mm，5公斤。 以上材料需要提供质量分析单，并注明批次号。 |  |  | 49.5 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202603-XJS-03 | 望远镜装调技术服务 | 1. 望远镜结构装配与调试需求； 2. 涉及到连接件的修磨加工、CNC机床、数控铣车床使用； 3. 高原作业现场的人员来往、货物吊装与运输的用车、用司机需求； 4. 结构件的包装与运输需求； 5. 根据需方要求，在高原作业现场开展的其他各项必要工作。 |  |  | 96 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202603-XJS-04 | 主镜镀膜工装加工 | 1. 镜面镀膜工装； 2. 均匀性实验工装； 3. 工装配套移动装置。 此外，供方需要提供现场安装调试服务。 | 图纸（线下获取） |  | 83.5 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202603-XJS-05 | 宽带滤光片外协加工 | 依照需方提供的技术图纸要求，制作以下滤光片材料： g’(399-552nm)1片， OD5@200-1300nm。 r’(552-691nm)1片， OD5@200-1300nm。 i’(690-853nm)1片，OD5@200-1300nm。 z’(828-1100nm) 1片，OD5@200-1300nm。 Methane窄带 (882-896nm)1片，OD5@200-1300nm。 | 图纸（线下获取） |  | 36 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202603-XJS-06 | 带通滤光片加工 | 完成以下滤光片元件加工，并提供对应实验片。 1. 中心波长354nm，335-385nm@Tavg>70%，截止深度OD4@320-1000nm，入射角0°。尺寸：D160/-0.1*20±0.05mm。材料：康宁7980 OF。镀膜后光洁度：80/50。1件。 2. 中心波长477nm，402-552nm@Tavg>90%，截止深度OD5@320-1000nm，入射角0°。尺寸：D160/-0.1*20±0.05mm。材料：康宁7980 OF。镀膜后光洁度：80/50。1件。 3. 中心波长621.5nm，552-691nm@Tavg>90%，截止深度OD5@320-1000nm，入射角0°。尺寸：D160/-0.1*20±0.05mm。材料：康宁7980 OF。镀膜后光洁度：80/50。 1件。 4. 中心波长754.5nm，690-819nm@Tavg>92%，截止深度OD5@320-1000nm，入射角0°。尺寸：D160/-0.1*20±0.05mm。材料：康宁7980 OF。镀膜后光洁度：80/50。2件。 5. D160*20抛光片。尺寸：D160/-0.1*20±0.05mm。材料：康宁7980 OF。光洁度：60/40。3件。 | 图纸（线下获取） |  | 99 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202603-XJS-07 | 高精度测光实验平台 | 实验平台至少包括以下设备：1. 包含4台定制口径不小于200mm望远镜；2. 包含3台赤道仪，适配望远镜；3. 配备至少3台终端天文相机；4. 带有滤光片装置，带有智能调焦装置；5. 根据需方要求，进行后续必要改造与升级，为期1年；6. 按照甲方要求完成其他必要绘图与加工工作。 |  |  | 99.5 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202603-XJS-08 | 镜面支撑结构件加工 | 1、主镜殷钢胶结工装零件加工； 2、主镜支撑安装辅助结构件加工； 3、主镜镜面后期精抛结构件加工等。 | 图纸（线下获取） |  | 98 |  |  | 询价 |  |