附件1

2026年4月第一批公开询价信息、竞争性谈判/磋商项目信息

| 项目编号 | 项目名称 | 技术指标 | 技术附件 | 厂家资质 | 限价金额 （万元） | 交货期 | 质保 | 响应方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIAOT202604-QG-01 | 超精密并联平台装置 | a)位移行程X、Y、Z：优于±30mm、±20mm、±15mm； b)角度行程Rx、Ry、Rz：优于±11°、±11°、±15°； c)位移重复精度：优于±0.75μm； d)角度重复精度：优于±3.2μrad； e)承重：≥20Kg； f)数量：2台。 |  |  | 61 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202604-GP-01 | 紫外横向色散光栅 | 拟采购1块用于B波段、1块用于U波段的紫外横向色散光栅，将安装于紫外光谱仪，具体技术信息详见附件。 1、U波段部分关键技术指标 （1）工作波段：305-360； （2）线密度：2630±1 线mm； （3）衍射效率：工作波段内，平均效率≥80%，峰值优于≥85%，PV≤5% （4）衍射级次m=-1 2、B波段部分关键技术指标 （1）工作波段：345-425； （2）线密度：2000±1 线mm； （3）衍射效率：工作波段内，平均效率≥75%，峰值优于≥80%，PV≤10% （4）衍射级次m=-1 |  |  | 99 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202604-GC-01 | ETEL电机、光栅毂、读数头、线缆 等 | 1、角度编码器分辨率不少于28位，Endat信号，绝对位置反馈； 2、电机额定力矩202Nm，峰值力矩806Nm，额定电流4.73A，峰值电流21.2A； 3、光栅毂分辨率不少于29位； 4、读数头输出Endat信号，绝对位置反馈。 |  |  | 60 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202604-TKJ-01 | 大口径球面镜研制 | 需求物品、技术指标等信息： 一、材料指标：乙方供料，直径Ф1815mm，厚度352mm，JGS2石英料。 二、反射镜指标：曲率半径SR2700±2mm；经过粗磨成型及细磨抛光，面型误差PV值≤12微米；有效通光口径1790毫米；表面无砂眼；侧面根据甲方要求开孔。 |  |  | 99.5 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202604-TK-01 | 红外相机 | Cobra5000-CG640F2-100MES-20； 640*512，芯片靶面MCT，像元尺寸15μm，光谱响应范围1.5μm-5μm， NETD<20mk，帧率100fps，斯特林制冷，最冷温度<80k |  |  | 28 |  |  | 询价 |  |